Dựa trên các phân tích định lượng và thực nghiệm hiệu năng trên phần cứng KV260, ba nút thắt kiến trúc trọng yếu đã được chúng em nhận diện. Đây là tiền đề cho ba hướng nghiên cứu và cải tiến tiếp theo, có tính độc lập cao và khả năng triển khai linh hoạt theo cấu trúc phần cứng mục tiêu:

MD

6.1 Chuẩn hóa độ rộng bus dữ liệu AXI4 phù hợp cổng bộ nhớ cao tốc (128-bit/beat)

Bối cảnh và nguyên nhân

Khối AXI4_C_WRITER hiện cấu hình giao tiếp ghi AXI4 ở độ rộng 32-bit/beat, chỉ chiếm 1/4độ rộng vật lý gốc (128-bit) của cổng kết nối bộ nhớ hiệu năng cao (High-Performance Port - S_AXI_HP_FPD). Việc truyền dữ liệu hẹp hơn độ rộng bus gốc buộc bộ điều khiển bộ nhớ (DDR Controller) phải thực thi chu trình Đọc - Sửa - Ghi (Read-Modify-Write) kèm quản lý mặt nạ byte (Byte Strobe Masking) cho từng beat dữ liệu. Chi phí trễ này phát sinh liên tục trên toàn bộ 1.024beat của một tile kết quả (32×32 phần tử INT32), gây suy giảm băng thông ghi nghiêm trọng bất kể số lượng lệnh burst đã được gộp trước đó.

MD

Giải pháp kỹ thuật

- Tái cấu trúc luồng dữ liệu: Ghép 4 phần tử INT32 liên tiếp trên cùng một hàng thành 1 beat dữ liệu 128-bit duy nhất. Tổng dung lượng dữ liệu mỗi hàng không đổi (128 bytes), nhưng độ dài burst giảm từ 32 beats xuống còn 8 beats (AWLEN=7).

- Triệt tiêu chi phí Read-Modify-Write: Mỗi beat dữ liệu lấp đầy trọn vẹn đường truyền 128-bit, cho phép bộ điều khiển bộ nhớ ghi trực tiếp mà không cần kích hoạt chu trình đọc-sửa-ghi.

- Xử lý điều kiện biên (Boundary Handling): Đối với các tile ở rìa ma trận có số cột hợp lệ không chia hết cho 4 (c_valid_cols mod 4≠0), hệ thống sẽ sử dụng cơ chế đệm dữ liệu (Zero Padding) vào các byte không sử dụng của beat cuối cùng và vô hiệu hóa các đường tín hiệu strobe tương ứng (WSTRB), hoặc kích hoạt chế độ ghi độ rộng linh hoạt để bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu ngoài biên ma trận.

6.2 Hiện thực hóa cơ chế giao dịch gối đầu (Outstanding Transactions)

Bối cảnh và nguyên nhân

Cả ba module giao tiếp bộ nhớ (AXI4_A_READER, AXI4_B_READER, AXI4_C_WRITER) hiện vận hành theo mô hình giao dịch tuần tự đơn lẻ (Non-pipelined / Single Outstanding Transaction). Mỗi hàng dữ liệu bắt buộc phải hoàn tất trọn vẹn chu trình phản hồi (chờ nhận cờ RLAST đối với kênh đọc hoặc cờ BRESP đối với kênh ghi) trước khi FSM được phép phát địa chỉ cho hàng kế tiếp. Số liệu đo đạc thực nghiệm cho thấy thời gian trễ khứ hồi của bus (Round-Trip Latency) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thời gian thực thi của mỗi hàng.

MD+ 2

Giải pháp kỹ thuật

- Phân tách luồng điều khiển: Tách biệt kênh phát địa chỉ (AR/AW) và kênh truyền dữ liệu/phản hồi (R/B) thành các tiến trình song song độc lập, kết hợp bộ đếm giao dịch đang xử lý (Outstanding Transaction Counter) và hàng đợi FIFO dữ liệu.

- Chồng lấp thời gian trễ: Module cho phép phát liên tiếp các yêu cầu địa chỉ cho các hàng tiếp theo ngay khi giao dịch của hàng hiện tại đang trong pha nhận dữ liệu hoặc chờ phản hồi từ bộ nhớ. Cơ chế này che giấu hoàn toàn độ trễ mồi địa chỉ của bus AXI, tối ưu hóa thông lượng truyền thông đạt mức II=1(Initiation Interval) xuyên suốt quá trình nạp/ghi.

6.3 Tối ưu hóa đóng gói toán tử trên khối xử lý số học DSP (DSP Packing)

Bối cảnh và nguyên nhân

Khối xử lý số học chuyên dụng DSP48E2 trên kiến trúc FPGA tích hợp bộ nhân phần cứng hỗ trợ kích thước lên đến 27×18-bit. Trong khi đó, mỗi phần tử xử lý (PE) của mảng systolic hiện chỉ thực thi phép nhân số nguyên 8-bit (INT8×INT8), khiến phần lớn tài nguyên phần cứng bên trong lát DSP không được khai thác triệt để.

Giải pháp kỹ thuật

- Kỹ thuật đóng gói toán hạng (Operand Packing): Tận dụng cấu trúc bộ nhân 27×18-bit để thực thi đồng thời hai phép nhân INT8×INT8độc lập trong cùng một khối DSP duy nhất. Bằng cách định vị hai toán tử 8-bit tại các vị trí bit cách biệt trên một toán hạng rộng và nhân với thừa số chung, hai tích số thành phần sẽ xuất hiện ở hai vùng bit không giao thoa trên kết quả đầu ra.

- Tách bit và tích lũy hậu xử lý: Xây dựng khối giải mã logic (Bit-slicing Logic) kèm mạch hiệu chỉnh dấu ở tầng ngõ ra của DSP để trích xuất hai giá trị tích số riêng biệt, sau đó đưa vào hai bộ tích lũy phụ trợ (Dedicated Accumulators) tương ứng với hai PE.

- Hiệu quả tài nguyên: Giải pháp cho phép giảm gần 50%số lượng khối DSP tiêu thụ cho mảng tính toán 32×32(giảm từ 1.024 DSP xuống xấp xỉ 512 DSP), giải phóng đáng kể không gian tài nguyên để mở rộng quy mô mảng systolic hoặc tích hợp thêm các khối tính toán song song khác trong các thế hệ chip tiếp theo.